Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wraz                                 z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, zwanego dalej „dronem”, dodatkowego wyposażenia drona oraz obsługa szkoleniowa UAVO (Znak sprawy: SM.AL.RAT.2711.2.2020).

- Wymagania ogólne dotyczące bezzałogowego statku powietrznego

- Sprzęt fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2020 r. z wymiennymi śmigłami.

- Sprzęt musi być wyposażony w głowicę stabilizującą z silnikami bezszczotkowymi (gimbal), umożliwiającą łatwy montaż poszczególnych modułów tj. kamery wizyjnej oraz zestawu czujników (sensorów) pomiarowych.

- Wyposażenie fabryczne producenta.

- Sprzęt powinien być wyposażony w kamerę FPV osadzoną w kadłubie drona,                             o rozdzielczości min. 2 MPX minimalny kąt widzenia kamery 60 stopni – z podglądem online dla operatora, z szyfrowanym torem transmisji zabezpieczonym przed podglądem. Dodatkowo z możliwością przesyłu obrazu (również zabezpieczonego przed podglądem) do stanowiska komputerowego w dowolnej lokalizacji Zamawiającego.

- Sprzęt powinien spełniać normę nie mniejszą niż IP43 (lot podczas lekkiego deszczu oraz przy lekkim zapyleniu).

- Sprzęt powinien być odporny na warunki atmosferyczne charakterystyczne dla terenu Białegostoku, uderzenia oraz czynniki zewnętrzne właściwe dla wykonywanych zadań.

- Instrukcja obsługi w języku polskim dla wszystkich dostarczanych elementów                                   i wyposażenia.

- Dostawa kamery wizyjnej będącej dodatkowym wyposażeniem drona (1 szt.)

- Sprzęt fabrycznie nowy pochodzący z bieżącej produkcji, nie starszy niż z 2020 r.

- Kamera kompatybilna z bezzałogowym statkiem powietrznym, określonym w rozdz. I, dostosowana do montażu na bezzałogowym statku powietrznym wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, okablowaniem i zasilaniem.

- Kamera wyposażona w moduł podglądu obrazu 360 stopni w zakresie obrotu oraz minimum 90 stopni góra – dół, z możliwością sterowania przez drugiego operatora.

- Kamera wykonana w technologii skorupowej (kopułka). Urządzenie powinno być odporne na warunki atmosferyczne i spełniać, co najmniej normę IP43 (lot podczas lekkiego deszczu oraz przy lekkim zapyleniu), o wadze nie przekraczającej 1,5 kg.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Dostawa czujników-sensorów będących dodatkowym wyposażeniem drona (urządzenie pomiarowe - 1 szt.)

- Sprzęt fabrycznie nowy pochodzący z bieżącej produkcji, nie starszy niż z 2020 r.

- Sprzęt powinien posiadać:

- sensory do badania cyjanowodoru, formaldehydu, chlorowodoru, lotnych związków organicznych, dwutlenku siarki i amoniaku

- czujnik optyczny do badania zanieczyszczenia powietrza niską emisją pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5

- czujnik temperatury powietrza i wilgotności.

- Sprzęt powinien posiadać możliwość zassania powietrza, celem wykonania badania oraz wysięgnik o długości umożliwiającej wykonanie badania, bez zakłócenia poboru próby powietrza strumieniem tworzonym przez śmigła drona. Wysięgnik wykonany z włókna węglowego.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Dostawa dodatkowych wymiennych baterii/akumulatorów, ładowarki baterii oraz aparatury sterującej do drona

- Sprzęt fabrycznie nowy pochodzący z bieżącej produkcji, nie starszy niż z 2020 r.

- Zamawiający wymaga dostarczenia 10 sztuk dodatkowych wymiennych baterii/akumulatorów do drona, zapewniających nieprzerwalny lot i pomiar przez co najmniej 20 minut wraz z dołączonym dodatkowym wyposażeniem.

- Pojemność nie mniej niż 12000 mAh.

- Akumulatory preferowane litowo-polimerowe.

- Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowej ładowarki baterii/akumulatorów do drona, wyposażonej w podwójne zasilanie 230V/50Hz oraz 12V, z zasilaczem.

- Ładowarka sieciowa do ładowania akumulatorów umożliwiająca ładowanie dwóch akumulatorów jednocześnie.

- Ładowarka musi być w pełni kompatybilna z typem zastosowanych akumulatorów

- Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego zestawu sterującego (aparatura sterująca, tablet) do drona – 1 szt.

- Zestaw sterujący musi być w pełni kompatybilny z dronem.

- Zamawiający wymaga dostarczenia 8 sztuk dodatkowych baterii do zestawu sterującego.

- Specyfikacja wymagań dla drona

- Minimalne wymagania eksploatacyjne:

- Praca w zakresach temperaturowych nie mniej niż -10°C do +30°C oraz w warunkach dużej wilgotności powietrza minimum 90%.

- Lot i pomiar przez co najmniej 20 minut wraz z dołączonym wyposażeniem dodatkowym (pełnym maksymalnym wyposażeniem).

- Odporność na wysokie temperatury 50-320 stopni C w zakresie wykonywanych pomiarów. Dron będzie wykonywał loty oraz zawisy w niewielkich odległościach od kominów i innych źródeł ciepła (wysoka temperatura). Zamawiający nie wyklucza, że dron może być narażony na krótkotrwałe przebywanie (przelot) bezpośrednio przez obszar wysokiej temperatury (dym).

- Praca w zawisie przy wietrze sięgającym co najmniej 30 km/h z poprawną stabilizacją obrazu z kamer.

- Maksymalna prędkość wznoszenia nie mniej niż 5 m/s. Maksymalna prędkość opadania nie mniej niż 3 m/s. Maksymalna prędkość lotu poziomego nie mniej niż 15 m/s.

- Minimalne wymagania konstrukcyjne:

- Konstrukcja skorupowa, składana lub nieskładana, odporna na upadek z wysokości co najmniej 5 m. Urządzenie wyposażone w monitor lub tablet oraz urządzenie sterujące              i oprzyrządowanie w postaci kamery wizyjnej, kamery dla operatora (tzw. FPV) oraz urządzenia pomiarowego wraz z wysięgnikiem – musi zapewniać wykonywanie zadań w warunkach określonych w wymaganiach eksploatacyjnych.

- Urządzenie wyposażone w silniki bezszczotkowe elektryczne o układzie zapewniającym zawis przez minimum 3 minuty oraz lot wraz z funkcją automatycznego powrotu po awarii jednego z napędów.

- Konstrukcja musi zapewniać bez konieczności wymiany elementów konstrukcyjnych oraz zespołu napędowego, w tym śmigieł:

- co najmniej 6000 startów i lądowań,

- co najmniej 300 godzin lotu.

- Historia czasu lotu urządzenia oraz liczba jego startów i lądowań winna być rejestrowana w pamięci urządzenia.

- Rama urządzenia wykonana w sposób umożliwiający transportowanie jej w skrzyni                  o wymiarach i parametrach określonych poniżej. Zamawiający dopuszcza stosowanie składanych ramion.

- Rama musi mieć możliwość montażu wyposażenia co najmniej w następujących konfiguracjach startowych:

- kamera termowizyjna,

- kamera wizyjna,

- kamery wizyjna i termowizyjna,

- czujnik pomiarowy.

- Kamera dla operatora (tzw. FPV) stanowi integralną część platformy latającej.

- Urządzenie musi być wyposażone w dostosowany do potrzeb producentów rozwiązań rozdzielacz napięcia/sygnałów zapewniający prawidłową pracę platformy latającej oraz wyposażenia.

- Urządzenie musi posiadać światła ostrzegawcze i sygnalizacyjne – wymagane przepisami do lotów nocnych (30 minut przed wschodem i 30 minut po zachodzie słońca oraz ułatwiającymi sterowanie).

- Ciężar urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem w maksymalnej konfiguracji (masa startowa) nie może być większy niż 20 kilogramów, zaś ze skrzynią ładunkową, nie większy niż 45 kg.

- Tabliczka znamionowa urządzenia (zamontowana na stałe do konstrukcji w miejscu widocznym) z danymi, m.in. z informacją o właścicielu, adresie i telefonie kontaktowym (dane do umieszczenia na tabliczce zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia).

- Minimalne wymagania lotu

- Zasięg urządzenia winien być nie mniejszy niż 1 kilometr (liczony w pionie do wysokości 30 metrów w promieniu liczonym od nadajnika).

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność automatycznej stabilizacji lotu.

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność zawisu.

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność automatycznej kompensacji zawisu (wyważenie drona) niezależnie od konfiguracji wyposażenia dodatkowego (stabilizacja żyroskopowa).

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność GPS pozwalającą na dokładną geolokalizację oraz mierzenie wysokości także po upadku urządzenia i utracie zasilania głównego przez czas nie mniejszy niż 1 godzina.

- Urządzenie musi posiadać możliwość przesyłu danych (online) GPS do:

- operatora,

- do stacji roboczej w dowolnej lokalizacji Zamawiającego.

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność automatycznego lądowania.

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność samoczynnego powrotu w miejsce startu na żądanie lub w przypadku utraty zasięgu z radia lub niskiego napięcia na akumulatorze (funkcja typu FailSafe), również w sytuacji awarii jednego z napędów.

- Urządzenie musi posiadać mechanizmy zabezpieczające po awaryjnym lądowaniu tj.:

- błyskanie światłem (co 10 sekund przez okres 30 minut),

- wysyłanie lokalizacji GPS co najmniej przez 1 godzinę,

- buzzer (sygnalizacja dźwiękowa, dźwięk co minimum 15 sekund, przez okres co najmniej 30 minut).

- Urządzenie musi posiadać oświetlacz (światła lądowania).

- Urządzenie musi posiadać moduł planowania lotu na podstawie mapy.

- Urządzenie powinno posiadać zabezpieczenia przed uszkodzeniem w przypadku kontaktu z przeszkodami w czasie lotu. Zabezpieczenie realizowane poprzez fizyczne ograniczenie możliwości kontaktu ruchomych elementów urządzenia z przeszkodami. Zabezpieczenie powinno mieć formę sfery, wewnątrz której znajdują się elementy ruchome urządzenia. Urządzenie powinno posiadać czujniki ruchowe, bezpieczeństwa i bezkolizyjnego lotu.

- Minimalne wymagania dla zasilania

- Ładowarka wyposażona w podwójne zasilanie 230V/50Hz oraz 12V.

- Niezależne minimum 4 porty zasilania.

- Wymagana funkcja balansera w ładowarce umożliwiająca wyrównanie napięcia na poszczególnych ogniwach w pakietach akumulatorowych.

- Komplet akumulatorów Li-Po/Li-ion/Li-Fe, LiHV zastosowany do obsługi urządzenia.

- Ładowarka musi być w pełni kompatybilna z typem zastosowanych akumulatorów.

- Czas ładowania akumulatorów do pojemności 80% nie dłuższy niż 8 godzin i 100% nie dłuższy niż 10 godzin.

- Minimalne wymagania w zakresie dla transmisji danych

- Pulpit sterujący wraz z oprogramowaniem, telemetria z podglądem pełnych danych telemetrycznych wyświetlanych na urządzeniu sterującym z osłoną przeciwsłoneczną jako OSD.

- Dane z czujników chemicznych muszą być transmitowane w czasie rzeczywistym do operatora wraz z zapisem wyniku pomiaru oraz pozycją GPS wykonanego pomiaru, datą i godziną, nazwą urządzenia (drona).

- Przekaz obrazu z kamery wizyjnej musi być realizowany w czasie rzeczywistym do:

- operatora,

- stanowiska komputerowego w dowolnej lokalizacji Zamawiającego.

Uwaga: Za integrację połączeń pomiędzy dronem a stanowiskiem odpowiada Wykonawca. Wykonawca musi spełnić wymagania Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa połączenia. Zagwarantowane połączenie VPN (minimum obsługa protokołu IPSec z IKEv1, IKEv2) z urządzeniem typu UTM WatchGuard do siedziby Zamawiającego. Zamawiający przewiduje użycie dodatkowego urządzenia np. router GSM LTE 4G z obsługą tuneli VPN z minimalną długością klucza 32 znaków. Kartę SIM dostarczy Zamawiający. Router powinien być wyposażony w dodatkowe anteny zewnętrzne w celu wzmocnienia transmisji danych (GSM).

- Urządzenie musi umożliwiać transmisję danych on-line (GSM: 3G/4G/LTE i Wi-Fi) wraz z dokładną lokalizacją urządzenia (GPS), którą będzie można na bieżąco odbierać i przetwarzać w  Mobilnym Laboratorium Kontrolno-Pomiarowym (smogobusie) naszej jednostki. Niezależna transmisja dron-operator realizowana osobnym torem radiowym, z poziomu stanowiska operatora „drona” możliwość restreamowania dalej.

- Sterowanie urządzeniem musi się odbywać poprzez oddzielne linki do sterowania dronem przez operatora oraz oddzielne linki do transmisji obrazu.

- Komunikacja drona z operatorem musi się odbywać w pasmach o częstotliwościach minimum: 2,4 GHz.

- Pozostałe wymagania

- Zamawiający wymaga dostarczenia wysięgnika do pobrania próbek (montowanego oddzielnie) zapewniającego bezpieczeństwo pracy (lotu) drona znajdującego się                       w pobliżu komina. Zaopatrzone w wiatrak urządzenie do zasysania strumienia dymu  z możliwością połączenia z analizatorem-detektorem znajdującym się na wyposażeniu. Wysięgnik powinien być demontowany wraz z analizatorem. Umiejscowienie wysięgnika ma zapewniać pracę wirników drona, która nie zakłóci strumienia dymu.

- Zamawiający wymaga, aby dron był dostarczony w odpowiedniej do niego (dedykowanej) skrzyni transportowej z uchwytami umożliwiającej przemieszczanie jej w pojazdach służbowych Straży Miejskiej.

- Zamawiający wymaga, aby maksymalne zewnętrzne wymiary skrzyni wynosiły maksymalnie 850x750x450mm. Skrzynia powinna być mobilna, wodoszczelna                      i pyłoszczelna. Skrzynia powinna posiadać wbudowany zasilacz pozwalający na ładowanie z napięcia 12V oraz 230V dwóch akumulatorów jednocześnie. Walizka musi posiadać pełne okablowanie do każdego z podzespołów.

- Zamawiający wyraża zgodę na możliwość transportowania wyposażenia dodatkowego (czujników) osobno w skrzyni/walizce (odpowiednio wzmocnionej).

- Dostarczony sprzęt oraz dodatkowe wyposażenie musi być fabrycznie nowe wyprodukowane, nie wcześniej niż w 2020 r.

- Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowo:

- zestawu narzędzi naprawczych,

- kompletu zapasowych śmigieł,

- wiatromierza.

- Wykonawca gwarantuje dodatkowo stały dostęp do części zamiennych                                    i eksploatacyjnych (śmigła, akumulatory) oraz serwis pogwarancyjny (co najmniej                 5 lat).

- Specyfikacja minimalnych wymagań dla kamery wizyjnej będąca dodatkowym wyposażeniem drona

- Kamera przeznaczona do filmowania i fotografii lotniczej.

- Kamera musi umożliwiać zapis obrazu na karcie pamięci w rozdzielczości przynajmniej 4K przy 60fps.

- Możliwość wykonywania zdjęć seryjnych w min. 20 MPix z prędkością 20fps w formatach JPEG i DNG.

- Format plików video: MP4, MOV, RAW

- Kamera musi umożliwiać przesyłanie obrazu do:

- operatora,

- stawiska komputerowego w dowolnej lokalizacji Zamawiającego.

- Kamera powinna posiadać transmisję danych w jakości cyfrowej, nie mniej niż 4K.

- Kamera musi być wyposażona w filtr neutralny UV.

- Kamera musi być zasilana z tego samego źródła zasilania, co dron.

- Kamera musi umożliwiać podgląd online w jakości 4K i sporządzenie dokumentacji zdjęciowej w jakości minimum 4K.

- Kamera musi być zdalnie sterowana przez operatora w zakresie 360 stopni dookoła oraz 90 stopni góra - dół.

- Kamera musi posiadać 3-osiowy gimbal zapewniający niezawodny system stabilizacji

- Kamera wyposażona w jasny, szerokokątny obiektyw 15 mm/1.7 i osłonę przeciwsłoneczną

- Zakup czujników-sensorów będących dodatkowym wyposażeniem drona

- Centralna część urządzenia: o wymiarach nie większych niż: 25x17x10 cm oraz wysięgnik o długości od 1 do 1,5 m z zamontowanym czujnikiem cyjanowodoru, formaldehydu, chlorowodoru, lotnych związków organicznych, dwutlenku siarki                           i amoniaku oraz pyłów.

- Wysięgnik zaopatrzony w rurkę z wiatrakiem, który powoduje zasysanie powietrza do ww. czujników.

- Obudowa czujników oraz wysięgnik powinny być wykonane z włókna węglowego lub innego odpornego na uszkodzenia materiału.

- Maksymalny ciężar urządzenia pomiarowego 2 kg.

- Zasilanie 12 V.

- Temperatura pracy od -20°C do +50°C.

- Wilgotność względna od 15 do 90%.

- Mierzone wielkości – pyły zawieszone PM10 i PM2,5, temperatura powietrza, wilgotność, cyjanowodór, formaldehyd, chlorowodór, lotne związki organiczne, dwutlenek siarki i amoniak.

- Dane z odczytów – przesył za pomocą modemu przez GPRS, średnio, co 20 sek.

- Typ czujników, rodzaj pomiaru:

- PM 10, PM2,5 – czujniki optyczne, pomiar ciągły.

Zakres pomiarowy od 0-1000 μg/m3 .

Rozdzielczość: 1 μg.

- Temperatura powietrza i wilgotność – pomiar ciągły.

- Formaldehyd – czujnik elektrochemiczny

Czas pomiaru (odczytu) < 40 sek.

Rozdzielczość pomiaru (dokładność odczytu) < 0,1 ppm.

Zakres pomiarowy od 0 do 10 ppm.

Błąd pomiarowy od 0,1 do 0,02 ppm.

Maksymalne stężenie substancji mogącej uszkodzić urządzenie nie mniej niż 50 ppm.

Powtarzalność pomiarów <2%.

Żywotność nie krócej niż 3 lata.

- Cyjanowodór – czujnik elektrochemiczny

Czas pomiaru (odczytu) < 20 sek.

Zakres pomiarowy od 0 do 100 ppm.

Błąd pomiarowy < 0,02 ppm.

Powtarzalność pomiarów <2%.

Żywotność nie krócej niż 3 lata.

- Chlorowodór – czujnik elektrochemiczny

Zakres pomiarowy 0 – 100 ppm.

- Lotne związki organiczne VOC/LZO – czujnik fotojonizacyjny PID (10.6 eV)

Zakres pomiaru 0 – 40 ppm

- Dwutlenek siarki – czujnik elektrochemiczny

Zakres pomiaru 0-50 ppm

- Amoniak – czujnik elektro-chemiczny.

Zakres pomiarowy 0 – 100 ppm 
Dokładność: czujnik wskazuje obecność danego związku

- Czujnik formaldehydu, cyjanowodoru, chlorowodoru, lotnych związków organicznych, dwutlenku siarki, amoniaku – czas przechowywania w pojemnikach (bez pracy) 6 miesięcy.

- System informacyjny, prezentujący wyniki pomiarów:

System wizualizacji danych pomiarowych, działający poprzez przeglądarkę internetową na komputerach oraz urządzeniach mobilnych, zawierający m. in. prezentację danych pomiarowych z wykorzystaniem map, możliwość przeglądu danych historycznych, możliwość eksportu danych do plików tekstowych, wizualizację danych pomiarowych za pomocą wykresów, panel administratora umożliwiający zarządzanie systemem, tworzenie kont użytkowników oraz dostęp do informacji o czujnikach. Dostęp do systemu powinien być tylko dla osób uprawnionych – wymagana autentykacja i autoryzacja użytkowników.

- Gwarancja i serwis urządzeń z instalacją

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (z zastrzeżeniem pkt 2) powinien wynosić, co najmniej 24 miesiące bez limitu pracy kompletnego urządzenia.

- Okres gwarancji na akumulatory wymienne do drona – minimum 6 miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji będzie liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego urządzenia bez zastrzeżeń, po wcześniejszym potwierdzeniu zgodności zamówienia.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad ujawnionych po odbiorze zestawu w ramach gwarancji.

- Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy ewentualne awarie sprzętu w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: …………………………. . Informacje dot. osób uprawnionych do zgłaszania awarii, ich telefonów kontaktowych i adresów poczty e-mail, miejsca i czasu realizacji naprawy zostaną określony w zawartej umowie.

- Przeglądy gwarancyjne nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lub częściej – w zależności od wymagań producenta.

- Aktualizacja oprogramowania systemu operacyjnego wymagana w zakresie użytkowania bezzałogowego statku powietrznego oraz urządzeń dostarczonych do zamówienia.

- Wymagania w zakresie dokumentacji

- Wykonawca dostarczy komplet dokumentów w postaci:

- certyfikatów, atestów na dopuszczenie urządzenia do użytkowania na terenie Polski,

- certyfikatów, atestów, kalibracji, licencji i autoryzacji na dodatkowe wyposażenie drona,

- kompletu gwarancji na dostarczone urządzenia wraz z akcesoriami,

- instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (CD, pendrive),

- instrukcji oprogramowania do obróbki danych ze wszystkich urządzeń w języku polskim,

- certyfikatów, licencji, kalibracji, autoryzacji i oprogramowania do urządzeń rejestrujących obraz.

- Wymagania w zakresie szkoleń

- Przeprowadzenie w trakcie realizacji umowy szkoleń potwierdzonych świadectwem ukończenia szkolenia i egzaminem wewnętrznym w ośrodku szkoleniowym oraz          zakończonych przystąpieniem do egzaminu państwowego pozwalającego na uzyskanie świadectwa kwalifikacji UAVO (BVLOS) dla trzech operatorów. Szkolenie z uzyskania uprawnień – masa BSP do 25kg.

- Zakres szkoleń powinien obejmować m.in.

- zagadnienia prawa lotniczego,

- podstawy meteorologii,

- możliwości i ograniczenia człowieka jako pilota i operatora,

- nawigację w lotach bezzałogowych,

- procedury,

- planowanie lotów i osiągi,

- ogólną wiedzę o dronach,

- zasady wykonywania lotów,

- zasady bezpieczeństwa lotów

- Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma trwać co najmniej 25 godzin zegarowych, część praktyczna – co najmniej 15 godzin zegarowych. Obie części szkolenia powinny być zakończone egzaminami wewnętrznymi.

- W przypadku szkolenia poza Białymstokiem, cena uwzględnia także koszty noclegów                 i wyżywienia (3 posiłki dziennie) przez cały okres szkolenia.

- Cena szkolenia zawiera dodatkowe opłaty, tj. opłata za egzamin państwowy, opłata za badania lotniczo-lekarskie oraz ubezpieczenie.

- Ośrodek szkolący powinien mieć udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzonych szkoleń.

- Po uzyskaniu egzaminu państwowego, organizator szkolenia gwarantuje dwudniowe doszkolenie dla każdego z kursantów na zakupionym sprzęcie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pobierania i analizowania pobranych prób przy użyciu zainstalowanych analizatorów, w tym m.in. techniki poboru, możliwości zdalnego odczytu, archiwizowania i m.in. mapowania wyników pobranych prób.

- Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej operatora.

- Przeprowadzenie szkolenia produktowego dla trzech osób z zakresu obsługi urządzeń pokładowych stałych i wymiennych (m.in. kamery wizyjnej oraz urządzenia pomiarowego).

- Wsparcie techniczne

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić wsparcia technicznego przez okres 12 miesięcy,                   w zakresie obsługi urządzeń i oprogramowania, licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

- Zakres wsparcia technicznego obejmuje pomoc w przypadkach problemów z obsługą                    i konfiguracją oprogramowania Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest świadczyć pomoc telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, a w uzasadnionych przypadkach praktyczną.

- Do realizacji wsparcia technicznego Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowanych oraz posiadających stosowne uprawnienia pracowników, porozumiewających się w języku polskim.

- W przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii lub usterki w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

- Ubezpieczenie aerocasco

- Na zamówiony sprzęt Wykonawca zapewni tzw. aerocasco, obejmujące 1 rok od podpisania protokołu końcowego, będące pochodną wartości drona wraz z osprzętem.

- Rodzaj lotów do ubezpieczenia: loty komercyjne,  w porze dziennej, poza zasięgiem wzroku (BVLOS) w celu pomiaru zanieczyszczeń powietrza.