Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA SAMOCHODU  Z ZABUDOWĄ                       DO PRZEWOZU OSÓB NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

- Przeznaczenie pojazdu

Pojazd ma być przeznaczony do wykonywania przez Straż Miejską zadań patrolowych                        i interwencyjnych oraz do przewozu osób.

- Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

- eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- jazdy po drogach twardych i gruntowych,

- przechowywania na wolnym powietrzu,

- mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,

- naprawy w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.

- Wymagania formalne

- Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu przebudowanego do potrzeb opisanych w niniejszym postępowaniu lub inne równoważne dokumenty (w tym np. dopuszczenie jednostkowe pojazdu) oraz badanie w okręgowej stacji diagnostycznej na pojazd specjalny – co jest wymagane do rejestracji pojazdu.

- Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym,                               z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie                  z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1047 ze zm.).

- Pojazd musi spełniać warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).

- W fazie modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania 
i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania 
w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.

- Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w wersji dla potrzeb służb Straży Miejskiej, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji w trakcie jego eksploatacji.

- Minimalne wymagania techniczne i użytkowe dla pojazdu bazowego

- Opis pojazdu

- Oferowany samochód musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, bezwypadkowy, sprawny technicznie, pozbawiony wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

- Rok produkcji samochodu – 2023 lub 2024.

- Kolor nadwozia – srebrny metalizowany.

- Samochód o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

- Samochód musi być oznakowany jako radiowóz i wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową.

- Przebieg pojazdu nie będzie większy niż 50 km.

- Wymagane parametry techniczne pojazdu

- Silnik:

- wysokoprężny,

- o mocy minimum 130 KM,

- pojemność skokowa nie mniejsza niż 1950 cm3,

- spełniający wymagania normy minimum EURO 6.

- Zbiornik paliwa:

- pojemność zbiornika nie mniejsza niż 65 litrów.

- Napęd:

- napęd kół przednich lub tylnych,

- skrzynia  biegów  manualna  lub automatyczna,

- wzmocnione fabrycznie tylne zawieszenie pojazdu.

- Wymiary zewnętrzne pojazdu:

- długość pojazdu nie mniejsza niż 4 970 mm,

- wysokość pojazdu nie większa niż 2 000 mm,

- szerokość pojazdu nie mniejsza niż 2 200 mm (włącznie z lusterkami),

- rozstaw osi nie mniejszy niż 3 000 mm,

- Wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo:

- komputer pokładowy,

- trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów,

- poduszki powietrzne  –  min. 2 sztuki,

- układ ABS,

- układ ESP,

- elektryczny układ wspomagania kierownicy,

- regulacja kolumny kierowniczej  w min. 2 płaszczyznach,

- elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych,

- elektrycznie regulowane, ogrzewane lusterka boczne,

- regulacja fotela kierowcy: przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, regulacja odcinka lędźwiowego, regulowany zagłówek, podłokietnik,

- podwójna kanapa dla pasażerów z regulacją zagłówków,

- zestaw głośnomówiący – możliwość realizacji przez system Bluetooth,

- czujniki parkowania przód i tył,

- kamera cofania,

- koła o średnicy min. 16”,

- pełne koło zapasowe,

- osłona dołu silnika,

- nadkola,

- apteczka,

- trójkąt ostrzegawczy,

- zestaw podręcznych narzędzi fabrycznych dedykowanych do pojazdu,

- jedna gaśnica o masie środka gaśniczego min. 3 kg., posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP, przeznaczone do gaszenia sprzętu pod napięciem do 1 KV.

- Wyposażenie wpływające na komfort:

- centralny zamek,

- elektrycznie regulowane szyby przód,

- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,

- radioodtwarzacz,

- tapicerka tkaninowa w kolorze ciemnym,

- klimatyzacja,

- komplet dywaników gumowych.

- Wymagane oznakowanie i sygnalizacja

- Oznakowanie pojazdu i kolor lakieru pojazdu spełniający wymogi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).

- Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, zespoloną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób jak najmniej ingerujący 
w strukturę pojazdu oraz umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu.

- Zespolona lampa ostrzegawcza musi posiadać:

- min. dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,

- podświetlany napis „STRAŻ MIEJSKA”, wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi, widoczny z przodu i z tyłu pojazdu.

- dwie pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone w przedniej części lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych,

- pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone po prawej i lewej stronie lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych. Zamawiający wymaga możliwości niezależnego załączania pomocniczych lamp LED z każdej strony pojazdu.

- W tylnej części pojazdu muszą być zamontowane dwie ostrzegawcze lampy LED                     o kloszach w kolorze niebieskim i barwie światła niebieskiej (na jego obrysie lub na tylnych drzwiach od środka).

- Klosz lampy ostrzegawczej (bez elementów mocujących do pojazdu) musi mieć wysokość w przedziale od 80 mm do 90 mm.

- W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd, z co najmniej 3 ledami o wysokiej światłości.

- Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:

- posiadać homologacje,

- być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu,

- posiadać klosze wykonane z poliwęglanu.

- być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu,

- Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi posiadać głośnik rozgłoszeniowy             o mocy min. 100 W

- Pojazd musi posiadać urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe, które musi posiadać funkcje:

- wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków,

- przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies”,

- sterowania sygnalizacją świetlną,

- sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

- We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta 
i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym.

- Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

- musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

- włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

- włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

- działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

- Wymagania techniczne dla kolorystyki i oznakowania pojazdu

- Kolor nadwozia: kolor lakieru pojazdu spełniający wymogi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) – lakier srebrny metalizowany.

- Oznakowanie pojazdu wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Szczegóły oznakowania zostaną uzgodnione z Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania.

- Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

- Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

- Wnętrze pojazdu musi składać się z dwóch przedziałów:

- przedział  I   – kabina kierowcy i pasażerów,

- przedział  II  – przedział do przewozu osób.

- Pojazd musi być przystosowany do przewozu:

- przedział I  – 2 lub 3 osób w pierwszym rzędzie (w tym kierującego pojazdem) oraz osób 3 osób w drugim rzędzie,

- przedział II – 2 osób.

- Wejście/dostęp z zewnątrz pojazdu do poszczególnych przedziałów musi być możliwe:

- przedział I  –	drzwiami przednimi bocznymi, skrzydłowymi, przeszklonymi po obu stronach pojazdu i drzwiami bocznymi, przesuwnymi przeszklonymi znajdującymi się po prawej stronie nadwozia z blokadą w pozycji otwartej,

- przedział II – drzwiami tyłu nadwozia dwuskrzydłowymi przeszkolonymi (szyby maksymalnie przyciemniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), otwieranymi na boki, wyposażonymi w ograniczniki otwarcia drzwi                    z blokadą położenia skrzydeł.

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu po dokonaniu zabudowy nie może być większa niż 3500 kg.

- Wymagania techniczne dla zabudowy przedziału II

- Przedział II musi być oddzielony od przedziału I szczelną, pionową przegrodą, posiadającą wyjście awaryjne oraz okno wykonane z poliwęglanu o minimalnych wymiarach 300x600 mm umożliwiające wgląd do przedziału II zabezpieczone kratą.

- W tylnej części przedziału II należy zamontować kratę metalową z wbudowanymi drzwiami. Krata powinna posiadać drzwi „lewe” otwierane na zewnątrz, wyposażone w zamek i zatrzask uniemożliwiający ich otwarcie przez osoby  przewożone.

- Elementy metalowe (krata), o których mowa w punkcie wyżej muszą być zabezpieczone antykorozyjnie i wykonane w kolorze czarnym matowym.

- Dwa fotele przeznaczone do przewozu osób muszą być wykonane z twardego, trwałego i wodoodpornego tworzywa sztucznego i wyposażone w pasy bezpieczeństwa (minimum biodrowe). Siedzenia muszą być trwale przymocowane do stałych elementów nadwozia, tyłem do kierunku jazdy.

- Wnętrze przedziału II musi zostać wykonane z materiałów nie chłonących wody, pokryte specjalną powłoką poliuretanową, która będzie odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne oraz migracje wody. Sposób naniesienia powłoki – natryskowy.

- W przedziale II musi być zainstalowane dodatkowe oświetlenie LED, zabezpieczone osłoną przed możliwością uszkodzenia, doświetlające przedział                    w trakcie transportu oraz przestrzeń przed przedziałem po otwarciu.

- Włączenie i wyłączenie oświetlenia przedziału II musi się odbywać z kabiny kierowcy.

- Na dachu zamontowany wentylator nawiewno-wywiewny zapewniający wymianę powietrza w przedziale II, sterowany z kabiny kierowcy (wyłącznik umieszczony na desce rozdzielczej). Wentylator musi być zabezpieczony odporną na uszkodzenia mechaniczne osłoną.

- Tylny zderzak pojazdu bazowego pokryty nakładką z blachy aluminiowej ryflowanej.

- Wymagania dot. gwarancji na przedmiot zamówienia

- Wykonawca udzieli:

- minimum 24-miesięcznej gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne                               i elektroniczne pojazdu (bez limitu kilometrów),

- minimum 24-miesięcznej gwarancji na zabudowę pojazdu,

- minimum 6-letniej gwarancji na perforację nadwozia,

- minimum 36-miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą

liczonej od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.